Решение ГКРЧ от 25.09.00 (протокол № 2/7)

Об уточнении условий использования полосы радиочастот 2400-2483,5 МГц

Рассмотрев вопрос «Об уточнении условий использования полосы радиочастот 2400-2483,5 МГц», Государственная комиссия по радиочастотам отмечает:

–  что решением ГКРЧ от 29.06.98 (протокол № 7/6) юридическим и физическим лицам разрешено использование на вторичной основе отдельных радиочастот в полосе 2400-2483,5 МГц для закупки импортного оборудования беспроводной передачи данных без оформления частных решений ГКРЧ для каждого конкретного заявителя;

–  что отсутствует упрощенная процедура оформления разрешений для отечественных разработчиков и производителей;

–  что на закупаемое по импорту, а также на разрабатываемое и производимое в Российской Федерации оборудование беспроводной передачи данных отсутствуют обобщенные технические характеристики.

Учитывая накопленный опыт решения вопросов выделения радиочастот для оборудования беспроводной передачи данных. Признавая что категория полосы частот (категория «ПР») сохраняется неизменной,

Государственная комиссия по радиочастотам РЕШАЕТ:

1. Разрешить использование юридическими и физическими лицами на вторичной основе отдельных радиочастот в пределах полосы 2400-2483,5 МГц для разработки и производства в Российской Федерации, закупки за границей, продажи и приобретения па внутреннем рынке Российской Федерации и эксплуатации оборудования беспроводной передачи данных без оформления частных решений ГКРЧ для каждого конкретного заявителя, при условии выполнения следующих требований; 
–  технические характеристики разрабатываемого, производимого в Российской Федерации и ввозимого из-за границы оборудования должны соответствовать основным техническим характеристикам указанным в приложении к настоящему решению (приложение № 1);
–  операторами сетей не должны предъявляться претензии на возможные помехи от РЭС военного и другого назначения, а также от высокочастотных установок промышленного, научного, медицинского и бытового применения, использующих указанную полосу радиочастот;
–  каждый тип производимого в Российской Федерации и ввозимого из-за границы оборудования должен иметь сертификат, оформленный установленным в Российской Федерации порядком; 
–   технические задания на разработку и технические условия на серийное производство оборудования беспроводной передачи данных должны быть согласованы с Главгоссвязьнадзором России; 
–  использование рабочих частот для испытаний разрабатываемого оборудования беспроводной передачи данных должно быть оформлено в Главгоссвязьнадзоре России;
–  продажа (поставка) оборудования должна производиться только тем потребителям, которые получили установленным порядком разрешение Главгоссвязьнадзора России на использование радиочастот для эксплуатации этого оборудования.
Конкретные номиналы рабочих частот для оборудования беспроводной передачи данных должны назначаться Главгоссвязьнадзором России на основании расчетов на электромагнитную совместимость с другими РЭС этого диапазона, в соответствии с разработанными заявителем и согласованными установленным порядком условиями совместного использования этого оборудования с РЭС Минобороны России и РЭС другого назначения.
Рабочие частоты оборудования передачи данных должны быть согласованы Главгоссвязьнадзором России в соответствии с действующим Положением о порядке назначения (присвоения) рабочих частот для эксплуатации РЭС, а места размещения - в соответствии с Положением и изменениями и дополнениями к нему, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.94 № 643 и от 07.08.98 № 908 соответственно. 
Использование рабочих частот для эксплуатации оборудования передачи данных должно быть оформлено каждым потребителем в Главгоссвязьнадзоре России.

2. Возложить на Главгоссвязьнадзор России:
–  рассмотрение заявок и оформление юридическим и физическим лицам разрешений на использование на вторичной основе отдельных радиочастот в пределах полосы радиочастот 2400-2483,5 МГц для разработки, производства в Российской Федерации, ввоза из-за границы на территорию Российской Федерации и приобретения на внутреннем рынке Российской Федерации, и т.ч. с целью реализации потребителям, и эксплуатации оборудования беспроводной передачи данных.
–  предоставление в войсковую часть 21882 информации о выданных разрешениях на использование радиочастот для эксплуатации указанных РЭС;
–   осуществление контроля за соблюдением юридическими и физическими лицами требований настоящего решения ГКРЧ.

3. Решение ГКРЧ от 29.06.98 (протокол № 7/6) с принятием настоящего решения утрачивает правовую силу.